# 241-A55-VM

Projet 2

Rapport Final

Mardi 24 janvier 2023

Préparé par: Paul-Édouard Lainé

JLR : ___________________________________

- : _________________________________

Table des matières

241-A55-VM	1

1.	Introduction	5

1.1	Description du projet	5

2.	Ce gabarit Justifications des solutions retenues	5

2.1	Dispositif de centrage.	5

2.1.1	Rôle	5

2.1.2	Matériau utilisé	5

2.2	Écrou du dispositif de centrage	5

2.3	L pin ou T pin	5

2.3.1	Rôle	5

2.4	Plaque du gabarit.	5

2.4.1	Rôle	6

2.4.2	Matériau utilisé	6

2.5	Bouton d’appui (Rest buttons).	6

2.5.1	Rôle	6

2.5.2	Matériau utilisé	6

2.5.3	Précision dimensionnelle	6

2.6	Canons	6

2.6.1	Rôle	6

2.6.2	Matériau utilisé	7

2.7	Pattes (Jig legs)	7

2.7.1	Rôle	7

3.	Modélisation 3D Images	7

3.1	Voici une vue axonométrique du gabarit complet	7

3.2	Vue de face	7

4.	Analyse de tolérances dimensionnelles et géométriques	8

4.1	Ajustements.	8

4.2	Ajustements PC-DC-PG :	8

4.2.1	Ajustement PC-DC	8

4.2.2	Ajustement DC-PG	8

4.2.3	Ajustement RS-PG	8

4.2.4	Ajustement CANON-PG	9

5.	Mise en Plans assemblage et détails	9

5.1	MEP de la pièce client PC	9

5.2	Assemblage	9

5.3	MEP du dispositif de centrage	10

5.4	MEP de la plaque de gabarit	10

6.	Barême de correction	11

7.	Solidworks 22-23	12

8.	Références	13

8.1	Documents écrits (word, pdf)	13

8.1.1	Machinery Hdbk 27	13

8.1.2	Catalague Carlane	13

8.1.3	Jergens	13

8.1.4	Notes de Cours	13

8.2	Sites Internet	13

8.3	Rencontres avec des compagnies, personnes, visites	13

9.	INSTRUCTIONS DE REMISE	13

9.1	Appellation du dossier de remise final :	13

9.1.1	Le dossier « CAD modélisation 3D »	13

9.1.2	Le dossier « croquis, images, photos, etc »	13

9.1.3	Le dossier « Rapport du projet »	13

9.1.4	Le dossier « Tolérancement dimensionnel et géométriques »	13

9.1.5	Le dossier « Dessins de définition 2D »	13

9.1.6	Etc	14

Introduction

Description du projet

Ce gabarit permet de percer des trous sur un cercle de boulonnage. La référence est l’alésage central de la pièce. Nous avons 4 trous à percer, répartis de façon égale sur le cercle de boulonnage. Ce gabarit est constitué de :

Ce gabarit Justifications des solutions retenues

Dispositif de centrage.

Rôle

Sert à positionner la pièce autour de l’axe central

Figure 4

Matériau utilisé

Le matériau du DC est de l’acier 4130. Il résiste à l’abrasion et à l’usure

Écrou du dispositif de centrage

Il sert à immobiliser la PC sur le gabarit. C’est un écrou en acier inoxydable qualité 3B.

Figure 3

L pin ou T pin

Rôle

Quand un premier trou est percé, la pin maintient la pièce client en place en éliminant la rotation sur les 3 axes

Plaque du gabarit.

Rôle

On peut mettre les canons de perçcages, les jiglegs, les bouttons d’appui et le dispositif de centrage.

Matériau utilisé

Acier

Bouton d’appui (Rest buttons).

Rôle

Garder une distance entre la plaque de gabarit et la pièce pour faciliter l’évacuation des copeaux.

Matériau utilisé

acier

Précision dimensionnelle

Sdsf (voir Carlane

Canons

Rôle

Outil de guidage pour le foret

Matériau utilisé

Acier allié avec un % de carbone élevé pour avoir une dureté HRC 53 pour pouvoir résister au frottement du forêt

Pattes (Jig legs)

Rôle

Élever le gabarit à une certaine hauteur

Modélisation 3D Images

Voici une vue axonométrique du gabarit complet

Vue de face

Analyse de tolérances dimensionnelles et géométriques

Ajustements.

Ajustements PC-DC-PG :

Ajustement PC-DC

Voici les ajustements recommandés entre PC et Dc

Ajustement DC-PG

Voici les ajustements recommandés entre DC etPG

Ajustement RS-PG

Voici les ajustements recommandés entre les buttons d’appui et PG

Ajustement CANON-PG

Voici les ajustements recommandés entre les canons de perçage et PG

Mise en Plans assemblage et détails

MEP de la pièce client PC

Assemblage

MEP du dispositif de centrage

MEP de la plaque de gabarit

Barême de correction

Solidworks 22-23

Ci-joint les informations pour l’installation de Solidworks sur votre ordinateur personnel

Voici la procédure à suivre pour que vos étudiants et enseignants accèdent aux SEK 2022-2023:

• Allez à: www.solidworks.com/SEK

• Utilisez le code SEK-ID = XSEK12

• Choisissez la version 2022-2023 de SOLIDWORKS

• Pendant le téléchargement, les utilisateurs auront besoin du numéro de série SEK spécifique de l'école pour installer et activer.

Votre numéro de série : SEK LAB de 300 : 90200053660683978DR7HTK3

Références

Documents écrits (word, pdf)

Machinery Hdbk 27

Catalague Carlane

Jergens

Notes de Cours

Sites Internet

www.Carrlane.com

www.jergins.com

Rencontres avec des compagnies, personnes, visites

INSTRUCTIONS DE REMISE

AVERTISSEMENT : toute non-conformité entrainera automatiquement des pénalités.

Appellation du dossier de remise final :

Le dossier de remise final appelé : « P1_Nom de famille_23_MM_JJ » doit être « zippé ».

Il devra comprendre

Le dossier « CAD modélisation 3D »

Il sera appelé P1_3D_23_MM_JJ. Ce dossier contient l’intégralité des fichiers CAD 2D et 3D sous forme « PACK AND GO »

Le dossier « croquis, images, photos, etc »

Il sera appelé P1_Croquis_23_MM_JJ. Ce dossier contient tout document pertinent ayant servi à l’élaboration du projet

Le dossier « Rapport du projet »

Il sera appelé P1_RF_23_MM_JJ. On trouvera le rapport Word, les dessins d’illustrations qui seront placés dans ce rapport et tout autre information pertinente.

Le dossier « Tolérancement dimensionnel et géométriques »

Il sera appelé P1_TGD_23_MM_JJ. Ce dossier contient le chiffrier excel, les dessins d’illustrations qui seront placés dans le chiffrier et tout autre information pertinente.

Le dossier « Dessins de définition 2D »

Il sera appelé P1_2D_23_MM_JJ. Ce dossier contient exclusivement les fichiers d’impression pdf des mises en plan.

Etc